| Phase | Port_Pin | Sequence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | PB_10 | H | L | L | H |
| B | PB_4 | H | H | L | L |
| A’ | PB_5 | L | H | H | L |
| B’ | PB_3 | L | L | H | H |

| State | Next State |  | Output |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIR=0 (DA+) | DIR=1 (DB+) | ZA ZB (=State) |
| S0 (00) | S1 (01) | S3 (10) | 00 |
| S1 (01) | S2 (11) | S0 (00) | 01 |
| S2 (11) | S3 (10) | S1 (01) | 11 |
| S3 (10) | S0 (00) | S2 (11) | 10 |

| Phase | Port_Pin | Sequence |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | PB_10 | H | H | L | L | L | L | L | H |
| B | PB_4 | L | H | H | H | L | L | L | L |
| A’ | PB_5 | L | L | L | H | H | H | L | L |
| B’ | PB_3 | L | L | L | L | L | H | H | H |

| State | Next State |  | Output |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIR=0 | DIR=1 | ZA ZB |
| S0 (1000) | S1 (1100) | S7 (1001) | S0 (1000) |
| S1 (1100) | S2 (0100) | S0 (1000) | S1 (1100) |
| S2 (0100) | S3 (0110) | S1 (1100) | S2 (0100) |
| S3 (0110) | S4 (0010) | S2 (0100) | S3 (0110) |
| S4 (0010) | S5 (0011) | S3 (0110) | S4 (0010) |
| S5 (0011) | S6 (0001) | S4 (0010) | S5 (0011) |
| S6 (0001) | S7 (1001) | S5 (0011) | S6 (0001) |
| S7 (1001) | S0 (1000) | S6 (0001) | S7 (1001) |